福建省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录

（2025 年版）

二○二五年十一月

目  录

1.发电及输变电设备 	 1

2.新型专用汽车、轨道交通及航空设备 	 3

3.环保及资源综合利用装备 	 9

4.先进施工机械 	 13

5.新型轻工、建材、农机及其他专用设备 	 16

6.高技术船舶及海洋工程装备 	 24

7.成形加工设备 	 26

8. 电子及医疗专用装备 	 30

9.重大技术装备关键配套基础件 	 35

# 1.发电及输变电设备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 发电设备 |  |  |
| 1.1.1 | “氨-氢 ”燃料电池发电站装备 | 台 | 1.氨制氢反应器在工作温度≤480℃时氨分解率≥99.5%； 2.体积分数为3:1 的氢氮混合器供应下质子交换膜燃料电池输出功率≥10kW； 3.每 kWh 耗氨量≤0.416kg。 |
| 1.2 | 输变电设备 |  |  |
| 1.2.1 | 直流抗晃电电源系统 | 台 | 1.充电模块稳压精度： ±0.5%； 2.变换模块稳压精度： ±0.5%； 3.充电模块并联均流精度： ±5%； 4.各带电回路之间、各独立带电回路与地之间绝缘电阻≥10MΩ; 5.抗晃电（切换）时间≤1ms； 6.DC-DC 效率≥98%。 |
| 1.2.2 | 一体化电力模组 | 台 | 1.输出 50%额定负载时，电流总谐波畸变率≤2%； 2.接额定阻性负载输出，输出电压波形失真度≤2%； 3.50%阻性负载，三相电压不平衡度≤3%； 4.系统在 50%负载时，并机负载不均衡度≤5%。 |
| 1.2.3 | 直流供电系统 | 台 | 1.50%负载时，系统电源效率≥97%； 2.满载输入功率因素PF≥0.999； 3.满载输入电流谐波 THDi≤3%； 4.50%负载时，整流模块效率≥97.5%； 5.输出电压范围：200～300V； 6.稳压精度： ±0.2%。 |
| 1.2.4 | 云动力预制式电力模组 | 套 | 1.额定功率≥2500kW； 2.输入功率因数≥0.99； 3.双变换效率≥96%； |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.智能在线变换效率≥98.5%； 5.输入电流谐波失真度≤2%； 6.输出电压谐波失真度≤2%。 |
| 1.2.5 | 标准储能直流舱 | 套 | 1.额定电压≥1330V； 2.额定功率≥2.5MW； 3.额定能量≥5MWh； 4.额定能量效率≥85%； 5.热管理方式：液冷； 6.防护等级不低于 IP54； 7.工作温度：放电：-30～60℃,充电：0～60℃。 |
| 1.2.6 | 光储直柔智能微网充电系统 | 套 | 1.最大充电电流≥250A； 2.取电功率≥1250kW； 3.最大储能容量≥2950kWh； 4.直流微网功率≥4MW； 5.系统运行期间系统绝缘检测间隔时间≤1s； 6.总电流波形畸变率≤3%。 |

# 2.新型专用汽车、轨道交通及航空设备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 新型动力汽车 |  |  |
| 2.1.1 | 氢燃料电池客车 | 台 | 1.燃料种类：氢气； 2.整备质量≥12t； 3.最高车速≥100km/h； 4.燃料电池系统额定功率≥110kW； 5.汽车续航里程≥850km。 |
| 2.1.2 | 新能源纯电动冷藏车 | 台 | 1.制冷阶段：从 10℃制冷至-18℃所需时间≤30min，耗电量≤1kWh； 2.维持阶段：在-23℃下维持 1.5 小时，耗电量≤3kWh； 3.综合续航里程≥200km； 4.充电速度：电量从 30%充电至 100%所需时间≤50min； 5.冷藏容积≥20m³。 |
| 2.1.3 | 氢能源燃料电池牵引汽车 | 台 | 1.综合续航里程≥400km； 2.最高车速≥89km/h； 3.6×4 氢燃料牵引车最大牵引总质量≥49t。 |
| 2.2 | 新型环保专用汽车 |  |  |
| 2.2.1 | 碳纤维地铁巴士 | 台 | 1.整备质量≤8500kg； 2.额定载客量≥90 人； 3.平地板区域面积≥9m2； 4.碳纤维整车质量占比≥10%。 |
| 2.2.2 | 燃料电池半挂牵引车 | 台 | 1.最高车速≥89km/h； 2.整备质量≤11t； 3.满载下最大爬坡度≥25%； 4.续驶里程(等速法)≥400km； 5.制动距离(30km/h)≤10m。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 自动驾驶智能网联公交车 | 套 | 1.线控转向性能： 响应时间≤80ms，角度分辨率≤0.2 ° ; 2.线控制动性能： 响应时间≤480ms，稳态误差≤0.5m/s² ; 3.线控驱动性能： 响应延迟≤100ms，转速控制精度≤1%，转矩控制精度≤5%； 4.最高车速： 自动驾驶最高车速≥40km/h，线控车最高车速≥65km/h(按公交限速)； 5. 自动停车定位精度： ± 10cm。 |
| 2.2.4 | 5G智能无人集装箱运输车 | 台 | 1.驱动形式：4×4 型； 2.转弯半径≤9m； 3.最大行驶速度≥30km/h； 4.满载制动距离（载荷≥80t，运行速度≥25km/h时）≤9m； 5.最大承受载荷≥80t。 |
| 2.2.5 | 森林消防取水车 | 台 | 1.满载最大爬坡度≥32 ° ; 2.流量 30m³/h@扬程≥140m； 3.最大吸深≥7m； 4.消防炮最大射程≥30m； 5.无线遥控距离≥100m。 |
| 2.2.6 | 供排水抢险车 | 台 | 1.高低压水泵： （1）工况 1：流量 120L/s@出口压力≥1.0MPa； （2）工况 2：流量 30L/s@出口压力≥4.0MPa； （3）联用工况：流量 50L/s@出口压力≥1.0MPa，流量 25L/s@出口压力≥4.0MPa； 2.移动排涝泵站：流量 3000m3/h@扬程≥15m； 3.无线遥控距离≥100m。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.7 | 高扬程垂直下井大流量排水泵车 | 台 | 1.取水母车： （1）取水机构平移伸缩距离≥1.6m； （2）最大取水深度≥20m，最远取水距离≥22m，最高送水距离≥15m，水泵流量 1500m3/h@扬程≥35m； 2.取水机器人： （1）采用液压履带底盘驱动，具有水陆两栖工作能力； （2）取水半径≥50m，水泵流量 750m3/h@扬程≥30m； 3.整车控制系统具有无线遥控、有线遥控、本地控制三种控制功能；无线遥控距离≥100m。 |
| 2.2.8 | 无人驾驶非公路自卸车 | 台 | 1.无人驾驶最高速度≥35km/h； 2.无人驾驶停靠误差≤15cm； 3.单矿大规模部署应用≥200 台； 4.常态化运行率≥90%； 5.单台自卸车最大载重量≥90t。 |
| 2.2.9 | 大容量移动储能配电车 | 台 | 1.整车长度≤9.8m，移动储能容量≥1.9MWh； 2.额定充放电功率（PCS） ≥800kW； 3.驱动型式：8×2，轮胎数量≤10 个； 4.采用液冷方式，运行电芯温差≤4℃; 5.整车噪声（距车厢 1 米处）≤71dB(A）。 |
| 2.2.10 | 野外炊事车 | 台 | 1.整车展开时间≤2min； 2.餐车饮食保障能力≥300 人/次； 3.加工食物方式≥7 种； 4.车载发电机输出功率≥16kW。 |
| 2.2.11 | 燃气轮机式移动电源车 | 台 | 1.供电系统额定功率≥3000kW； 2.额定电压≥10.5kV； 3.启动时间≤80s； 4.噪声：1m 处噪声≤89dB(A）,7m 处噪声≤84dB(A）； 5.具备多机并机并网功能。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.12 | 无人驾驶港口集装箱转运车 | 台 | 1.载重量≥70t； 2.准停位置精度： ±30mm； 3.对接精度： ±50mm@0.1m/s； 4.空载电耗≤95kWh/100km； 5.线控制动响应延时≤0.5s； 6.线控制动最大超调量≤0.5MPa。 |
| 2.3 | 新型汽车制造装备 |  |  |
| 2.3.1 | 汽车储能盒自动化焊接生产线 | 套 | 1.产线功能：具有自动焊接、焊接质量自动检测、配件装配过程智能检测与判断，产品打码、机器人状态数据检测和产线数据记录与保存功能； 2.生产效率≥17 件/h； 3.成品合格率≥98%； 4.机器人额定负载≥210kg； 5.机器人臂展≥2655mm； 6.机器人搬运速度≥0.8m/s。 |
| 2.3.2 | 汽车高压线束智能化生产线 | 套 | 1.生产时间节拍≤60s/件； 2.产品合格率≥99.7%； 3.屏蔽线长度误差≤2mm； 4.0.5 平方毫米线端子抗拉脱力≥50N； 5.屏蔽网端子抗拉脱力≥80N。 |
| 2.3.3 | 汽车鱼鳍天线智能组装生产线 | 套 | 1.生产效率≥200 件/h； 2.成品合格率≥98%； 3.PCBA 螺丝扭矩控制方式全自动，扭矩误差≤0.02Nm。 |
| 2.3.4 | 汽车光雨量传感器智能组装测试生产线 | 套 | 1.生产效率≥300 件/h； 2.成品合格率≥98%； 3.生产线具有小雨、中雨、大雨三种工况测试； 4.点胶工装板链平面度误差≤0.2mm； |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.固化后点胶厚度≤0.2mm。 |
| 2.3.5 | 武警部队防暴装甲车模拟训练系统 | 台 | 1.方向盘力反馈： 可模拟多种路面转向阻力，其中阻力系数： 沥青路面：0.01～0.015；水泥路面：0.012～0.018；砂石路面：0.02～0.03； 雪地：0.03～0.05；冰面＞0.05； 2.场景库： 覆盖城市、荒漠等地形，支持沙尘/暴雨/夜视等气象特效，场景库规模： 建筑模型≥300 栋，植被模型≥100 种，可交互道具≥200 种； 主要纹理分辨率≥4K，独特材质纹理≥100 种； 3.火力模拟： 机枪运动靶命中率偏差自动校准，毁伤效果物理反馈：目标运动状态：速度检测误差≤0.1m/s； 目标距离：测距误差≤0.05%@500m； 弹道初速：测量误差≤1%； 4.训练软件：具备车长、驾驶员、机枪手和指挥所协同作战等功能； 5.射击舱：独立于步战车，与软件中射击舱实现位置同步，软硬件同步偏航角误差≤0.1 °。 |
| 2.3.6 | 纯电动载货车底盘 | 台 | 1.一级踏步面积≥0.2m2； 2.前风挡面积≥3m2； 3.驱动方式：电机+4 挡箱； 4.轴距：4250～4700mm； 5.最大承载重量≥10900kg。 |
| 2.4 | 航空装备 |  |  |
| 2.4.1 | 大载重无人直升机 | 套 | 1.工作温度适应能力：-20～55℃; 2.相对湿度适应能力(+20℃时)≥95%； 3.巡航速度≥100km/h； 4.最大平飞速度≥140km/h； |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.最大有效载重量≥200kg； 6.满载续航时间≥2h。 |
| 2.5 | 轨道交通装备 |  |  |
| 2.5.1 | 高铁站台安全门系统 | 套 | 1.关门过程： 快速关门时间≤10s，重复精度≤0.1s； 2.开门过程： 快速开门时间≤8s，重复精度≤0.1s； 3.停电可持续开关门次数≥50 次； 4.光幕（障碍物）探测响应时间≤1s； 5.光幕防夹响应时间≤1s； 6.噪声（进门位） ≤70dB(A)。 |

# 3.环保及资源综合利用装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 污水处理及回收利用装备 |  |  |
| 3.1.1 | 重金属废水零液体排放系统 | 套 | 1.中水回用率≥60%； 2.重金属回用率≥60%； 3.酸回收率≥85%； 4.金属离子去除率≥90%。 |
| 3.1.2 | 金属聚结除油装置 | 套 | 1.油水分离率≥75%； 2.处理后液含油量≤30mg/L； 3.稳定处理料液≥500m³/h。 |
| 3.1.3 | 低温蒸发一体化装置 | 套 | 1.耐受进水水质：COD≤20000mg/L，总硬度≤5000mg/L； 2.终点母液水质：密度 1.3～1.4g/mL；含固率 50%～60%； 3.产水水质：COD≤2000mg/L；TDS≤1000mg/L。 |
| 3.2 | 大气污染防治装备 |  |  |
| 3.2.1 | 高温NH₃-SCR脱硝除尘一体化成套装备 | 套 | 1.反应性能：活性温窗转化率(260～550℃下)≥90%，烟气出口 NOx 浓度≤50mg/kg； 2.机械强度：整体式蜂窝催化剂轴向抗压强度≥2.0MPa,径向抗压强度≥0.4MPa； 3.粉尘排放浓度≤5mg/m3 ，粉尘过滤效率≥99.90%； 4.压降≤1000Pa。 |
| 3.2.2 | 多区耦合节能型电除尘器 | 套 | 1.烟气处理能力≥5×106m³/h； 2.除尘效率≥99.9%； 3.出口排放浓度≤10mg/m³ ; 4.设备阻力≤200Pa； 5.比电耗：1 级。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | 耦合增强电袋复合除尘器 | 套 | 1.除尘器出口烟尘排放浓度≤3mg/Nm³ ; 2.运行阻力≤950Pa； 3.除尘效率≥99.95%。 |
| 3.3 | 固体废弃物处理装备 |  |  |
| 3.3.1 | 程控自动高压分离（分解）压滤机 | 台 | 1.过滤面积≥800m2； 2.压紧压力≥2.5MPa； 3.进料压力≥2.0MPa； 4.处理后滤饼含固率：70%～80%； 5.滤饼含水率≤50%。 |
| 3.3.2 | 肌氨酸双极膜电渗析系统 | 套 | 1.钙镁≤0.5mg/L； 2.pH≤9.6； 3.电导率：30～35mS/cm； 4.肌氨酸根浓度范围：33%～35%； 5.产碱浓度≥8%； 6.碱中肌氨酸根浓度≤2%； 7.单台处理量≥1m³/h。 |
| 3.3.3 | 厨余垃圾处理设备 | 套 | 1.废气排放指标： NH₃≤1mg/m³ , H2S≤0.03mg/m³ , 臭气浓度≤20（无量纲）； 2.油水分离率≥90%； 3.杂质分离率≥95%； 4.金属去除率≥98%； 5.噪声（设备周边1米） ≤60dB(A)； 6.处理量≥1.25t/h。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 资源综合利用技术装备 |  |  |
| 3.4.1 | 空气预热器 | 套 | 1.烟气流量≥3.5×104 Nm3/h； 2.冷介质侧阻力≤1000Pa； 3.烟气侧阻力≤800Pa； 4.换热量≥1900kW。 |
| 3.4.2 | 竹下脚料回转气化供热装备 | 套 | 1.蒸汽产量≥4t/h； 2.粉尘排放≤30mg/Nm3； 3.氮氧化物排放≤200mg/Nm3； 4.SO2排放≤20mg/Nm3； 5.可燃气燃烧温度≥1000℃; 6.裂解温度：450～650℃。 |
| 3.4.3 | 履带移动筛分设备 | 台 | 1.最大产量≥200t/h； 2.工作频率：12～14Hz； 3.主筛箱振幅：10～12mm； 4.弛张结构振幅：20～26mm； 5.筛分面积： 顶层≥6.5m2 ，底层≥6.0m2； 6.筛分效率≥85%。 |
| 3.4.4 | 静压环保淤泥制砖生产线 | 套 | 1.淤泥处理能力（淤泥含水率 15%～20%） ≥20t/h； 2.主机公称压力≥15000kN； 3.最大成型截面： 长≥1320mm，宽≥1150mm； 4.最大成型高度≥200mm； 5.主机成型周期≤16s； 6.成品率≥96%。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.5 | 旋转陶瓷膜设备 | 台 | 1.纯水通量（孔径 200nm） ≥0.8m3 ·m-2 ·h-1； 2.膜缺陷压力差（孔径 200nm） ≥0.07MPa； 3.工作压力：0.1～0.3MPa； 4.最高运行转速≥450r/min。 |

# 4.先进施工机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 挖掘铲运机械 |  |  |
| 4.1.1 | 重型伸缩臂式多用途叉车 | 台 | 1.额定载荷≥20t； 2.最大外伸距时举升重量≥7t； 3.最大起升高度≥9.8m； 4.最大可向前伸长量（含货叉） ≥7.2m； 5.最大行驶速度≥25km/h； 6.空载最大提升速度≥55mm/s。 |
| 4.1.2 | 多功能微顶钻机 | 台 | 1.最大输出扭矩≥22500Nm； 2.最大钻进力≥800kN； 3.最大回拖力≥800kN； 4.最大回转速度≥85r/min； 5.推拉速度≥5m/min。 |
| 4.2 | 其他工程机械 |  |  |
| 4.2.1 | 多缸液压圆锥破碎机 | 台 | 1.最大进料尺寸≥380mm； 2.排料口调节尺寸：8～50mm； 3.最大处理能力≥1000t/h。 |
| 4.2.2 | 涡流双轨探伤系统 | 台 | 1.最大检测速度≥80km/h； 2.检测灵敏度≤15 μm； 3.三维成像分辨率≤0.1mm； 4.检测频率≥30MHz； 5.测量涡流标准试块人工刻槽相对误差： ±3%。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | 升降作业安全防护设备 | 台 | 1.架体机位最大支撑跨度：5～7m； 2.防坠落装置性能： 夹持式制动距离≤80mm，卡阻式制动距离≤150mm； 3.架体升降速度≥120mm/min； 4.相邻机位升降差≤30mm； 5.架体额定提升载荷≥7.5t。 |
| 4.2.4 | 智能化运输设备 | 台 | 1.最大总质量≥90t； 2.满载车速≥25km/h； 3.车轮转向最大响应时间≤0.2s； 4.主销转向精度误差： ±0.2 ° ; 5.驻车制动、行车制动性能：响应时间≤0.4s，液压系统响应精度≤0.5MPa； 6.智能化功能：具备 L4 级自动驾驶能力。 |
| 4.2.5 | 矿用液压臂架式起吊装置 | 台 | 1.工作尺寸： 长度≥5400mm，宽度≥2170mm，高度≥4600mm； 2.入井尺寸： 长度≥4830mm，宽度≥1470mm，高度≥1850mm； 3.最大起吊高度≥2700mm； 4.最大额定起重量≥20t； 5.最大主臂仰角≥36 °。 |
| 4.2.6 | 电动智能凿岩劈裂一体机 | 台 | 1.最大凿岩速度≥800mm/min； 2.凿岩深度≥1500mm； 3.单次充电量≥140kWh； 4.续航时长≥4h。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.7 | 再生料精细分级设备 | 台 | 1.额定生产能力≥120t/h； 2.RAP 剥离效率≥98%； 3.5～10mm 分级误差≤5%； 4.筛孔堵塞率≤5%； 5.5～10mm 石料的假颗粒率≤20%。 |
| 4.2.8 | 纯电动无人驾驶磨抛车 | 台 | 1.定位精度： ±50mm； 2.最大研磨宽度≥2500mm； 3.磨抛效率≥120m2/h； 4.磨抛质量： 磨抛面平整度≤2mm，光泽度≥40GU； 5.环保性能： 磨抛过程粉尘排放浓度（排放口处） ≤10mg/m3 ，PM2.5≤15ug/m3 ，噪声≤80dB(A)； 6.避障性能： 最小可检测障碍物尺寸≤50mm，反应时间≤500ms。 |
| 4.2.9 | 混合骨料预筛分制砂成套设备 | 套 | 1.处理能力≥150t/h； 2.设备生产能耗≤5.0kWh/t； 3.成品砂细度模数：2.3～3.0； 4.成品砂松散密度≥1.45g/cm³ ; 5.成品砂空隙率≤42%。 |

# 5.新型轻工、建材、农机及其他专用设备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 食品生产及包装机械 |  |  |
| 5.1.1 | 全自动包装生产线 | 套 | 1.最大包装重量≥5kg； 2.包装重量≥5kg 时，生产速度≥900 包/h； 3.包装物净含量偏差≤0.5%； 4.最大相对真空度≤-0.08MPa； 5.包装合格率≥98%。 |
| 5.2 | 木工机械 |  |  |
| 5.2.1 | AI分选智能干燥单板生产线 | 套 | 1.生产效率≥4m3/h； 2.加工单板合格率≥98%； 3.加工干燥单板成品含水率：8%～12%； 4.AI 仿人眼单板分类种类≥4 类； 5.AI 仿人眼分类准确率≥95%。 |
| 5.2.2 | 高密度人造实木热压板自动化生产线 | 套 | 1.加工板材幅面尺寸： 长度≥1870mm，宽度≥950mm； 2.最大压力≥15MPa； 3.一次热压成型板数量≥40 片/次； 4.上料时间≤3min/次； 5.生产过程温度：155～165℃。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3 | 旋切机 | 台 | 1.最大旋切长度≥1350mm； 2.最大旋切直径≥600mm； 3.旋切单板厚度：0.5～3.5mm； 4.厚度均匀度： 厚度误差≤板厚的2%，梁体摆动角度偏差≤1 °。 |
| 5.3 | 新型农机装备 |  |  |
| 5.3.1 | 瓶栽菌菇自动采收切根一体机 | 台 | 1.瓶筐分离速度≤10s/筐； 2.瓶筐组合速度≤10s/筐； 3.采菇切根转盘转速≥375r/h； 4.采菇切根速度≥16 瓶/r； 5.旋转切刀速度≥480r/min； 6.采收切根速度≥6000 瓶/h； 7.损伤率≤1‰； 8.漏采率≤0.2‰。 |
| 5.3.2 | 智能竹条初选机 | 台 | 1.生产效率≥2000 条/h； 2.选条准确度≥95%； 3.嫩条筛选率≥90%。 |
| 5.3.3 | 乌龙茶初加工成套设备 | 套 | 1.晒青失水率≥2%； 2.萎凋做青失水率≥10%； 3.杀青失水率≥20%； 4.生产效率（净毛茶） ≥250kg/h。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.4 | 竹材碳化窑 | 台 | 1.碳化窑装材量≥25m3； 2.工作压力≥30kPa； 3.生产效率≥3t/h； 4.产品率≥10%。 |
| 5.3.5 | 茶叶自动包装生产线 | 套 | 1.重量精度： ±0.1g； 2.整线生产效率≥50kg/h； 3.合格率≥99.8%。 |
| 5.4 | 建材及新材料生产专用设备 |  |  |
| 5.4.1 | 混凝土构件成型机生产线 | 套 | 1.最大成型规格： 长度≥3200mm，宽度≥1200mm，高度≥1000mm； 2.成型周期≤6min/次； 3.模具最大翻转角度≥180 ° ; 4.开合模时间≤15s。 |
| 5.4.2 | 高效智能桥式切石机 | 台 | 1.最大安装锯片数量≥32 片； 2.可安装最大锯片直径≥2500mm； 3.最大工作行程： 横向≥6500mm，纵向≥8000mm，高度方向≥1350mm； 4.分片精度≤0.1mm； 5.生产效率≥35m2/h。 |
| 5.4.3 | 连续式球磨机 | 套 | 1.干料产能（串联 6 台球磨机的情况下） ≥60t/h； 2.浆料的细度：200ml 泥浆，250 目筛余≤1g； 3.干粉的生产能耗≤25kWh/t。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.4 | 全自动路基块成型生产线 | 套 | 1.基石砖成型能力： 长度≥1350mm，宽度≥1250mm，高度≥300mm； 2.激振加速度≥14g； 3.生产周期≤50s/板； 4.生产的路基石砖抗压强度≥30MPa。 |
| 5.4.5 | 无机矿物基流延膜连续法生产线 | 套 | 1.生产速度≥150m/min； 2.膜厚偏差≤2 μm； 3.机头模具幅宽≥2000mm； 4.最大卷取直径≥600mm； 5.机头加工最大宽度≥1800mm。 |
| 5.4.6 | 新型纤维复合材料层压生产线 | 套 | 1.额定生产能力≥23m2/h； 2.成品率≥99%； 3.可生产产品最大规格： 长度≥650mm，宽度≥550mm，厚度≥1.2mm； 4.加压层数≥6 层； 5.压机最大压力≥1500kN； 6.温度偏差（最高工作温度 280℃下） ≤1.5℃。 |
| 5.4.7 | 举升双排线可摇摆式多线切割机 | 台 | 1.最大可加工石材尺寸： 长度≥3600mm，宽度≥2300mm，高度≥2200mm； 2.最大线速度≥1800m/min； 3.最大储线量（线径 0.55mm 时） ≥90km； 4.摇摆角度范围≥14 ° ; 5.可搭载罗拉直径≥400mm。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.8 | 石材荒料智能柔性切片加工中心 | 台 | 1.可加工最大荒料尺寸： 长度≥3500mm，宽度≥2000mm，高度≥2100mm； 2.加工效率≥0.5m2/min； 3.加工厚度调整范围：4～50mm； 4.金刚线槽数量≥500 个； 5.最大允许切片数量≥150 片； 6.采用金刚线柔性切割，金刚线直径：0.35～0.6mm。 |
| 5.4.9 | 双气流双铺芯材线 | 套 | 1.成网最低克重≤60g/m² ; 2.成网厚度最大≥150mm； 3.最大出网速度≥30m/min； 4.成网克重均匀性偏差： ±7%。 |
| 5.5 | 其他专用设备 |  |  |
| 5.5.1 | 锂电池储能柜火灾抑制系统 | 套 | 1.扑灭明火时间≤10min； 2.系统响应时间≤10s； 3.单次保护电池 PACK 数量≥8 个； 4.喷洒压力≥0.4MPa； 5.最大喷洒流量≥60L/min； 6.抑制喷洒次数≥3 次。 |
| 5.5.2 | 合金棒材检测包装一体机 | 台 | 1.最大检测棒料尺寸： 长度≥100mm，直径≥8mm； 2.缺陷检测种类≥20 种； 3.检测效率≥100pcs/min； 4.尺寸测量精度≤0.001mm； 5.漏检率≤0.5%，误报率≤3%； 6.不良分拣通道≥8 个。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.3 | 全自动打标包装机 | 台 | 1.生产节拍≤1s/pcs； 2.打标位置精度： ±0.5mm； 3.标签贴合偏差： ±1mm； 4.换型时间≤30min。 |
| 5.5.4 | 全伺服自动装盖机 | 台 | 1.设备运行效率≥4400pcs/min； 2.封口稳定性≥99.97%； 3.包装后弯曲度≤40mm。 |
| 5.5.5 | 电子价签整机自动组装线 | 套 | 1.生产节拍≤3s/pcs； 2.FPC 折弯精度： ±0.15mm； 3.镭雕精度： ±0.1mm； 4.产品良率≥99.5%。 |
| 5.5.6 | 三轴水平回转变位机及焊接工房成套设备 | 套 | 1.翻转角度范围：-180 °~180 ° ; 2.机械臂重复定位精度（R=300mm）： ±0.08mm； 3.最大转速： 额定转速(电机 2000r/min）时：水平轴转速≥8r/min，框架轴转速≥16r/min； 额定转速(电机 3000r/min）时：水平轴转速≥12r/min，框架轴转速≥24r/min； 4.转台直径：3500～5000mm。 |
| 5.5.7 | 扰波流闭式冷却塔 | 套 | 1.循环水量≥4000m3/h； 2.上塔水温≥46℃; 3.出塔水温≤30℃; 4.干球温度≤35℃; 5.湿球温度≤20℃。 |
| 5.5.8 | 锂电池生产全自动悬吊式输送设备 | 台 | 1.生产能力≥20 卷/h； 2.搬运产品最大限制条件： 重量≥1000kg，长度≥580mm，直径≥1000mm； 3.设备最大提升行程≥1950mm； |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.设备重复定位精度： ± 1mm。 |
| 5.5.9 | 大运量下运带式输送机 | 套 | 1.运送效率≥11000t/h； 2.单机下运高差≥290m,系统下运高差≥600m； 3.再生发电功率≥5260kW。 |
| 5.5.10 | 节能型零气耗压缩热吸附式干燥机 | 台 | 1.出口压力露点≤-45℃; 2.压降≤0.045MPa； 3.进气压力：0.6～1.0MPa； 4.平均单位电耗≤0.28kW/（m³/min）。 |
| 5.5.11 | 特里科高速经编机 | 台 | 1.最大工作幅宽≥130in； 2.最高机号不低于E36； 3.梳栉数≥2 把； 4.最高编织速度≥2800r/min； 5.疵点个数≤5 个/100m。 |
| 5.5.12 | 氨气压缩机组 | 套 | 1.名义制冷量≥2780kW； 2.排气量≥790m3/h； 3.轴功率≥890kW； 4.性能系数 COP≥3； 5.噪声（设备周边 1 米） ≤102dB(A)。 |
| 5.5.13 | 新能源软包电池化成分容智能分拣装配系统 | 套 | 1.分拣装配效率≥480 件/h； 2.分拣装配成品合格率≥98%； 3.换盘机械手卷选定位精度： ±0.75mm； 4.输送系统托盘定位精度： ±2mm。 |
| 5.5.14 | 沾头自动线 | 套 | 1.具备功能：包括自动插笔、平笔、沾 UV、沾漆、输送、卸笔； 2.生产能力≥3 盘(630 支)/min； 3.成品沾漆后尺寸误差： ±0.3mm。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.15 | 报废汽车拆解机 | 台 | 1.拆车剪最大开口≥690mm，喉深≥970mm； 2.剪体开合时间≤5s； 3.旋转速度≥15r/min； 4.压车架端部最大开口≥3000mm； 5.最大升高相对地面高度≥1900mm。 |

# 6.高技术船舶及海洋工程装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 高技术船舶 |  |  |
| 6.1.1 | 现代双层纯电动游船 | 套 | 1.航速≥16km/h； 2.续航里程≥70km； 3.载客量≥100 人； 4.锂电池总容量≥840kWh。 |
| 6.1.2 | 油化船 | 套 | 1.载重线类型≥3 个； 2.同时装载货品类别≥6 类； 3.单台液货泵的排放速率≥300m3/h； 4.转子风帆再生能量占总能耗之比≥5%。 |
| 6.1.3 | 敞口集装箱船 | 套 | 1.载重量≥45000t； 2.满载航速≥20kts（节）； 3.满载续航力≥15000nmi（海里）； 4.甲板面集装箱装载量≥2200TEU，舱内集装箱装载量≥1500TEU； 5.舱内冷藏箱插座≥420 个。 |
| 6.1.4 | 多功能运维母船 | 套 | 1.载重量≥4500t； 2.最大航速≥12kts（节）； 3.满载续航力≥10000nmi（海里）； 4.电缆储运及敷设系统配置：电动缆盘吨位≥2500t，布缆机位≥16 对轮； 5.埋设犁收发系统配置 2 套： （1）承载力≥600kN，液压绞车缆绳直径≥64mm，容绳量≥450m； （2）承载力≥300kN，拖曳绞车缆绳直径≥48mm，容绳量≥450m； 6.动力定位自动控制系统配备：DP2。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5 | 新能源纯电池动力拖轮 | 台 | 1.总吨位≥490t； 2.拖力≥60t； 3.锂电池组容量≥7000kWh； 4.舵桨：两个，单个功率≥1860ekW； 5.航速≥13kts（节）。 |
| 6.2 | 海洋工程装备 |  |  |
| 6.2.1 | 船用LNG 燃料罐 | 台 | 1.燃料罐：圆柱体带双封头形式，罐体壁厚≥8mm； 2.罐体材料力学性能： Rm≥680MPa，ReH≥585MPa，A≥19%； 3.罐体性能： 容积≥1500m³ , 承载压力≥0.4MPa，工作温度≤-165℃; 4.保温性能： 日蒸发率≤0.36%，静态蒸发时间≥15d； 5.封头环缝一次焊接合格率≥96.5%，低温冲击韧性≥47J。 |

# 7.成形加工设备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 数控机床 |  |  |
| 7.1.1 | 卧式镗床 | 台 | 1.行程： X 轴≥3000mm，Y 轴≥2600mm，Z 轴≥1500mm，W 轴≥700mm； 2.定位精度： X 轴≤0.012mm，Y 轴≤0.015mm，Z 轴≤0.012mm，W 轴≤0.015mm； 3.重复定位精度： X 轴≤0.010mm，Y 轴≤0.012mm，Z 轴≤0.010mm，W 轴≤0.012mm； 4.B 轴分割精度≤10 ″； 5.快移速度： X 轴≥10m/min，Y 轴≥10m/min，Z 轴≥10m/min，W 轴≥5m/min。 |
| 7.1.2 | 超大幅面激光坡口机 | 台 | 1.X/Y 联动最大定位速度≥120m/min； 2.可加工范围： 长度≥4500mm，宽度≥30000mm； 3.定位精度： X 轴： ±0.1mm/10m，Y 轴： ±0.03mm； 4.Z 轴行程≥250mm； 5.A/B 轴摆动范围≥90 ° ; 6.A/B 轴定位精度≤0.03 °。 |
| 7.1.3 | 立式车铣中心 | 台 | 1.X/Z 轴定位精度≤0.015mm； 2.X/Z 轴重复定位精度≤0.01mm； 3.C 轴重复定位精度≤10 ″； 4.最大工件高度≥1200mm； 5.最大车削直径≥1250mm； 6.快速进给速度≥8000mm/min。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4 | 非金属双头五轴加工中心 | 台 | 1.主轴最高转速≥24000r/min； 2.最大加工行程： X 轴≥3000mm，Y 轴≥2100mm，Z 轴≥500mm，C 轴： ±540 ° , B 轴： ± 120 ° ; 3.定位精度： X/Y/Z 轴≤0.05mm，B/C 轴≤30 ″； 4.控制系统具备五轴 RTCP 功能(刀尖跟随功能)。 |
| 7.1.5 | 动柱型五轴叶片加工中心 | 台 | 1.定位精度： X 轴≤0.015mm，Y 轴≤0.010mm，Z 轴≤0.006mm，A/A1 轴≤10 ″ ，B 轴≤10 ″； 2.重复定位定位精度： X 轴≤0.010mm，Y 轴≤0.006mm，Z 轴≤0.004mm，A/A1 轴≤5 ″ ，B 轴≤5 ″； 3.各个运动轴行程： X 轴≥2500mm，Y 轴≥800mm，Z 轴≥850mm，A/A1 轴： ±360 ° , B 轴： ± 120 ° , U 轴≥1600mm。 |
| 7.1.6 | 高速龙门加工中心 | 台 | 1.三轴行程： X 轴≥1020mm，Y 轴≥700mm，Z 轴≥500mm； 2.快速进给速率：X/Y/Z≥32m/min； 3.定位精度： X 轴≤0.008mm，Y 轴≤0.006mm，Z 轴≤0.006mm； 4.重复定位精度： X 轴≤0.005mm，Y 轴≤0.004mm，Z 轴≤0.004mm； 5.圆弧插补精度≤0.004mm。 |
| 7.1.7 | 高精密弧齿锥齿轮数控磨齿机 | 台 | 1.联动轴数：5 轴； 2.最大加工齿轮模数≥6mm； 3.X/Y/Z 轴重复定位精度： ±0.004mm； 4.加工的齿轮精度等级不低于 GB4 级，齿面粗糙度Ra≤0.8 μm； 5.最大加工尺寸： 最大加工外径≥260mm，最大加工长度≥250mm。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | 压力成形设备 |  |  |
| 7.2.1 | 铲旋成形机智能制造成套装备 | 套 | 1.产品径向跳动量≤0.05mm； 2.最大旋压直径≥600mm； 3.设备主缸压力≥80t； 4.主轴径向跳动≤0.03mm。 |
| 7.3 | 铸造及冶炼设备 |  |  |
| 7.3.1 | 新型碳化炉自动化生产设备 | 套 | 1.设备运行节拍≤7min； 2.物料从布料机械手抓取到进入双炉门料箱/缓存箱的最长时间≤3min； 3.输送线的最大运行速度≥1m/s； 4.机构的定位精度： ±3mm； 5.扫码信息准确率≥99%； 6.单炉最大产量≥80kg/h。 |
| 7.3.2 | 高效绿色铸造自动化生产线 | 套 | 1.生产效率≥90 模/h； 2.型砂紧实率≥35%； 3.砂处理粉尘排放浓度≤30mg/m³ ; 4.浇注粉尘排放浓度≤20mg/m³ ; 5.电炉粉尘排放浓度≤10mg/m³ ; 6.合模误差≤0.15mm； 7.具备生产过程智能控制、生产数据自动处理，生产流程的远程监测与设备的异常预判处理功能。 |
| 7.3.3 | 气泡床绿色熔炼装备 | 台 | 1.在纯氩 99.996%,压力 0.4～0.6MPa 情况下，炉子出口铝液净化指标： 保温炉出口铝液氢含量含氢量≤0.25ml/100gAl，含渣总量≤0.28mm2/kgAl； 2.熔炼过程中，炉内熔体温差≤3 °C； 3.炉内任意 5 个位置，主要元素(Si，Fe，Cu，Mn，Ti，Zn) 合金成分相对偏离≤5%； 4.精炼后铝熔体中碱金属含量≤1ppm。 |
| 7.3.4 | 垂直射砂成型水平分型脱箱制造机 | 套 | 1.砂型上下箱高度≥250mm； 2.造型速度≥115 型/h； |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.砂型平面硬度≥90g/mm2； 4.紧实度≥45%。 |
| 7.4 | 增材制造及复合材料成型设备 |  |  |
| 7.4.1 | 自动切、磨流水线 | 套 | 1.生产能力≥20 块/h； 2.最大加工砖体规格： 长度≥900mm，宽度≥600mm，高度≥300mm； 3.各磨头的自动浮动量≥150mm； 4.成品砖平面度≤0.2mm； 5.成品砖两个面的垂直度≤0.5mm。 |
| 7.4.2 | 皮带轮精加工生产线 | 套 | 1.机械手单次换料时间≤5s； 2.工件换料定位误差≤0.02mm； 3.全量程内检测设备最大测量误差值≤0.003mm； 4.码垛设备位置偏差≤3mm； 5.加工产品内径误差≤0.0125mm； 6.加工产品外圆跳动误差≤0.05mm。 |

# 8. 电子及医疗专用装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 电子专用设备 |  |  |
| 8.1.1 | 激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | 台 | 1.光谱分辨率≤0.8cm-1； 2. 自动对焦样品的时间≤10s； 3.激光光斑尺寸≤0.9 μm； 4.信噪比≥32:1(单晶硅三阶峰)； 5.空间分辨率： 长度≤0.9 μm，宽度≤0.9 μm，高度≤2.0 μm。 |
| 8.1.2 | AR 多层点胶叠合机 | 台 | 1.MARK 对位精度： ±0.015mm； 2.轮廓对位精度： ±0.025mm； 3.测量精度： ±0.01mm； 4.点胶宽度偏差： ±0.05mm； 5.叠合平行度： ±0.01mm。 |
| 8.1.3 | 批次等离子增强型原子层沉积设备 | 台 | 1.批次内膜厚均匀性误差≤1.5%； 2.批次间膜厚均匀性误差≤1.0%； 3.物料盘（直径 350mm）装载数量≥60 个； 4.批次内物料盘不同位置处温差≤3℃; 5.最高沉积工艺温度≥150℃。 |
| 8.1.4 | 高压高值电阻精密刻阻机 | 台 | 1.刻阻精度≤0.1%； 2.刻阻电阻长度：50～300mm； 3.刻阻电阻直径：10～30mm； 4.刻阻阻值：10～30MΩ 5.刻阻节拍≤60s/个。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.5 | 半导体晶圆划片机 | 台 | 1.X 轴进刀速度：0.1～1000mm/s； 2.Y 轴定位精度≤0.002/310mm； 3.Z 轴重复定位精度≤0.001mm； 4.主轴转速：5000～60000r/min； 5. θ轴旋转角度范围≥380 ° , θ轴转角分辨率≤0.0005 ° ; 6.最大划切尺寸： 圆形≥300mm，方形≥280mm。 |
| 8.1.6 | 应急移动通信系统 | 台 | 1.单跳吞吐量≥4Mbps； 2.单跳平均时延≤20ms； 3.网络建立时间≤60s(16个节点)； 4.发射功率(2.4GHz)≥20dbm，发射功率(1.2GHz)≥33dbm； 5.工作频带：2.412～2.484GHz、1.15～1.25GHz； 6.最大系统容量≥32个。 |
| 8.1.7 | 模组专用线 | 套 | 1.生产节拍≥6 件/h； 2.成品率≥99%； 3.涂胶速度≥15cc/s； 4.视觉尺寸测量重复精度：长度精度≤0.1mm，宽度精度≤0.08mm，高度精度≤0.05mm。 |
| 8.1.8 | 动力总成在环试验机 | 台 | 1.陪测负载转矩≥1550Nm； 2.陪测负载功率≥90kW； 3.模拟发动机转矩≥320Nm； 4.模拟发动机功率≥90kW。 |
| 8.2 | 医疗设备 |  |  |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 膝关节置换手术导航定位系统 | 台 | 1.定位误差≤1.0mm； 2.重复定位误差≤0.2mm； 3.系统误差≤1.3mm； 4.关节轴数≥7； 5.机械臂最大拖动力≥50N； 6.机械臂有效负载力≥80N； 7.有效工作空间： X≥400mm，Y≥200mm，Z≥400mm。 |
| 8.2.2 | 全自动液相色谱分析仪 | 台 | 1.携带污染率≤3×10-3； 2.定量测试重复性≤3.0%； 3.线性：在萘的线性范围内[1，100] μg/mL，线性相关系数 r≥0.990； 4.准确度相对偏差： ±15%； 5.稳定性：开机稳定后8h 内，检测同一正常样本结果的相对偏差： ±3.0%。 |
| 8.2.3 | 全自动医用PCR 分析系统 | 台 | 1.具备三级及以上串联检测功能； 2.光学通道≥8 色； 3.升温及降温速率≥9℃/s； 4.“样本进-结果出 ”全自动检测，单个反应管可检测靶标≥96 个。 |
| 8.2.4 | 智能异宠活体检测仪 | 台 | 1.检出率≥90%； 2.虚警率≤5%； 3.检出报警反应时间≤1s； 4.最小检出活体尺寸≤5mm； 5.穿透性≤10mm。 |
| 8.2.5 | 液电式冲击波治疗仪 | 台 | 1.声压峰值： 正声压峰值≥50MPa，负声压峰值≤10MPa； 2.最大穿透深度≥62mm,误差： ±25%； |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.聚焦体大小： 聚焦体直径(fx/y)≤6.7mm，聚焦体长度(fz)≤31.3mm。 |
| 8.3 | 精密测量仪器 |  |  |
| 8.3.1 | 海水营养盐自动分析仪 | 台 | 1.氨氮检测（采用邻苯基苯酚-靛酚蓝分光光度法）： 量程≥3.0mg/L，检出限≤3.0 μg/L，示值偏差≤15%，重复性误差≤5%； 2.硝酸盐氮检测（采用VCl3 还原-盐酸萘乙二胺分光光度法）： 量程≥5.6mg/L，检出限≤2.0 μg/L，示值偏差≤±10%，重复性误差≤5%； 3.亚硝酸盐氮检测（采用盐酸萘乙二胺分光光度法）： 量程≥1.4mg/L，检出限≤1.0 μg/L，示值偏差≤±10%，重复性误差≤5%； 4.磷酸盐检测（采用磷钼蓝分光光度法）： 量程≥6.0mg/L，检出限≤4.5 μg/L，示值偏差≤±10%，重复性误差≤5%； 5.硅酸盐检测（采用硅钼蓝分光光度法）： 量程≥7.5mg/L，检出限≤3.0 μg/L，示值偏差≤±10%，重复性误差≤5%。 |
| 8.3.2 | 自动化氮气光谱点亮检测系统 | 套 | 1.机械定位精度： ±50 μm； 2.光学对位精度： ±3 μm； 3.探针台压接位置误差≤3 μm，压接一次成功率≥98%，次对位成功率≥99%。 |
| 8.3.3 | 成品电芯外观检测机 | 台 | 1.节拍≥150ppm； 2.塑胶 2D 检测： 最小可检出缺陷长度≤0.3mm，缺陷宽度≤0.3mm； 3.端面 3D 检测： 最小可检出缺陷深度≤0.1mm； 4.曲面 2.5D 检测： 最小可出缺陷长度≤0.2mm，缺陷宽度≤0.2mm； 5.检出率： 过杀率≤3%，漏杀率≤0.1%。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3.4 | 二氧化碳通量探测激光雷达 | 台 | 1.CO2 浓度探测不确定度：0.6%～5.6%； 2.碳排放量探测不确定度：13%～25%； 3.水平风速均方根误差≤1m/s； 4.水平风向均方根误差≤5 ° ; 5.探测性能： 最大探测距离≥6km，时间分辨率≤1min，距离分辨率≤120m。 |

# 9.重大技术装备关键配套基础件

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 关键通用零部件 |  |  |
| 9.1.1 | 压缩空气泡沫灭火系统 | 台 | 1.工作压力≥0.8MPa； 2.额定流量≥400L/min； 3.泡沫混合比最小≤1%，泡沫混合比最大≥6%； 4.持续工作时间≥6h。 |
| 9.1.2 | 燃料电池发动机 | 台 | 1.系统额定功率≥125kW； 2.电堆功率体积密度≥4.2kW/L； 3.系统质量功率密度≥550W/kg。 |
| 9.1.3 | 高功率紫外飞秒激光器 | 台 | 1.波长:343±1nm； 2.平均输出功率≥30W； 3.脉冲宽度≤500fs； 4.中心频率:800kHz±1%； 5.光束质量≤1.3。 |
| 9.1.4 | 中国空间站用粒子阻尼降冲击装置 | 套 | 1.降冲频带范围：10Hz～10kHz； 2.工作温度：-50～+70℃; 3.压紧点附近在火工分离时冲击响应谱峰值衰减率≥50%； 4.重量：添加降冲击装置的重量≤结构总重量的 5%。 |
| 9.1.5 | 内疏通节能静音空气压缩站 | 套 | 1.综合输功效率≥55%； 2.能耗≤0.105kWh/m³ ; 3.平均供气压力≥0.75MPa； 4.平均供气压力露点≤10℃; 5.噪声≤85dB(A）。 |

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.6 | 磁悬浮自抽热冷却式空气压缩机组 | 台 | 1.机组比功率≤1.1kW/（m3/min）； 2.机组最大气体流量≥100m3/min； 3.机组满负荷实际消耗功率≤120kW； 4.标准工况下排气温度最大值≤90℃。 |